| Nom élève 1 | Nom élève 2 | Nom élève 3 |
| --- | --- | --- |

/20

/40

Objectifs :

L’élève devra être capable :

- D’identifier les principales caractéristiques du système

- De réaliser différentes configurations de la roue dentée qui entraîne la crémaillère

- D’identifier la transformation d’un mouvement de rotation à un mouvement de translation

- D’identifier la réversibilité du système : rotation à translation et translation à rotation

Pré requis :

Du vocabulaire technique devra être utilisé afin de répondre correctement aux questions.

Ce vocabulaire est :

Translation : c’est le mouvement  d’un corps qui suit une direction fixe

Rotation : c’est le mouvement d'un corps autour d'un point ou d'un axe. La rotation qualifie un mouvement circulaire.

Rapport de transmission : C’est le rapport  (division) entre la vitesse d’arrivée et la vitesse de départ.

- Visionnage du didacticiel sur les mécanismes

- Partie 2

- Partie 4

- partie Expérimentation

http://www.csitechno.net/pages/7eme/les-mcanismes.html

Les éléments du Banc d’Essais

| REPERE | NOMBRE | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 01 | Roue dentée simple 10 dents | PVC expansé Ø 60 mm x épaisseur 6 mm |
| B | 01 | Roue dentée simple 20 dents | PVC expansé Ø 110 mm x épaisseur 6 mm |
| C | 01 | Roue dentée double 10/20 dents | PVC expansé Ø 60/110 mm x épaisseur 6 mm |
| D | 02 | Entretoises | PVC expansé Ø 35 mm x épaisseur 6 mm |
| E | 01 | Socle avec crémaillère | PVC expansé 8 mm, crémaillère épaisseur 6 mm |
| F | 03 | Axe équipé d’une rondelle de blocage | Jonc aluminium Ø 6 mm |

Les axes (F) et les roues dentées (A), (B) et (C) sont démontables à la main pour permettre à l’élève de tester différents montages. L’entretoise (D) est utilisée dans certaines configurations pour mettre à hauteur une des roues dentées

C	A	B

D

F

E

Quelques applications réelles du système crémaillère / roue dentée.

-	Train à crémaillère

-	Système de direction sur les voitures (couplé à des biellettes)

-	Certains portails électriques

-	Pieds d’appareils photos

EXERCICE 1

Compléter sur le dessin les désignations des pièces.

| DESIGNATION | QUANTITE |
| --- | --- |
| Socle | 01 |
| Crémaillère | 01 |
| Roue dentée 10 dents | 01 |
| Roue dentée 20 dents | 01 |
| Roue dentée 10/20 dents | 01 |
| Axe démontable | 03 |
| Entretoise | 02 |

/3.5

Exercice 2

/2

Réaliser le montage ci-dessous.

/2

Je déplace la crémaillère :

La crémaillère à un mouvement de quel type ? 	………………………………………………………………………………..

/2

- La roue dentée à un mouvement de quel type ?  ………………………………………………………………………………..

Je fais tourner la roue dentée :

/2

Pour 1 tour de roue dentée, la crémaillère avance de combien de dents ? ………………………………………………………..

/2

Réaliser le montage ci-dessous.

Je fais tourner la roue dentée :

/2

Pour 1 tour de roue dentée B, la crémaillère avance de combien de dents ?

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

/3.5

Que peut-on déduire du déplacement de la crémaillère par rapport au nombre de dents de la roue B ?

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Exercice 3

En utilisant les roues dentées fournies (1 roue 10 dents, 1 roue 20 dents, 1 roue 10/20 dents),

réaliser des montages qui donnent des rapports

Roue dentée

20 dents

de transmission de :  1/2, 1, 2 et 4.

Roue dentée

10/20 dents

Roue dentée

10 dents

La roue dentée d’entraînement est celle que l’on fait tourner à la main pour entraîner les autres roues dentées et la crémaillère.

|  | RAPPORT DE TRANSMISSION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 |
| Nombre de tour de la roue dentée d’entraînement |  |  |  |  |
| Avance de la crémaillère (nombre de dents) | 20 /7 | 20 /7 | 20 /3 | 20 /4 |
| Numéros des montages possibles pour chaque rapport de transmission voulu. |  |  |  |  |

1

2

3

4

5

6

14

7

8

9

10

11

12

13