| Nom élève 1 | Nom élève 2 | Nom élève 3 |
| --- | --- | --- |

/20

/40

Objectifs :

L’élève devra être capable :

- D’identifier les principales caractéristiques du système.

- D’identifier la réduction importante du mouvement avec peu d’éléments (1 tour de vis sans fin fait avancer la roue dentée d’une seule dent).

- D’identifier l’irréversibilité du mouvement : il est impossible d’entraîner la vis sans fin par la roue dentée. Cela peut constituer un élément de sécurité, par exemple moteur de treuil d’ascenseur (si le moteur est en panne, l’ascenseur reste bloqué.

- D’identifier s’il s’agit d’une transmission d’un mouvement de rotation à un mouvement de rotation. (Ne pas confondre avec le système vis/écrou : rotation à translation).

- D’identifier que l’axe de rotation de la vis sans fin et celui de la roue dentée sont perpendiculaires.

Pré requis :

Quelques applications réelles du système vis sans fin/roue dentée :

- Moteur de treuil (ascenseurs, monte charge etc...)

- Mécaniques de tension des cordes sur une guitare.

- Entraînement d’un mécanisme de taille haie.

- Moteurs d’essuie-glace

- Visionnage du didacticiel sur les mécanismes

- Partie 2

- Partie 4

- partie Expérimentation

http://www.csitechno.net/pages/7eme/les-mcanismes.html

Dans ce TP vous allez utiliser du vocabulaire technique.

Réversibilité : Ce dit d’un système qui peut fonctionner par l’entrée comme par la sortie.

Rapport de transmission : C’est le rapport entre la vitesse de sortie et la vitesse d’entrée d’un système.

Les éléments du Banc d’Essais

| REPERE | NOMBRE | DESIGNATION CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- |
| A | 01 | Roue dentée simple 10 dents PVC expansé Ø 60 mm x épaisseur 6 mm |
| B | 01 | Roue dentée simple 20 dents PVC expansé Ø 110 mm x épaisseur 6 mm |
| C | 01 | Roue dentée double 10/20 dents PVC expansé Ø 60/110 mm x épaisseurs6 mm |
| D | 01 | Entretoise PVC expansé Ø 35 mm x épaisseurs6 mm |
| E | 01 | Socle avec vis sans fin PVC expansé 6 mm, vis sans fin Ø 40 mm |
| F | 03 | Axe équipé d’une rondelle de blocage Jonc aluminium Ø 6 mm |

Les axes (F) et les roues dentées (A), (B) et (C) sont démontables à la main pour permettre à l’élève de tester différents montages. L’entretoise (D) est utilisée dans certaines configurations pour mettre à niveau une des roues dentées

B	 C	A

F

D

E

Exercice 1 : repérage des pièces

Compléter sur le dessin les désignations des pièces.

| DESIGNATION | QUANTITE |
| --- | --- |
| Socle | 01 |
| Vis sans Fin | 01 |
| Manivelle | 01 |
| Roue dentée 10 dents | 01 |
| Roue dentée 20 dents | 01 |
| Roue dentée 10/20 dents | 01 |
| Axes démontables | 03 |
| Entretoise | 01 |

/8

Exercice 2 : fonctionnement et caractéristique du système

Roue dentée 20 dents							Roue dentée 10 dents

Montage 1

Montage 2

Combien faut-il de tours de la vis sans fin (tours de manivelle) pour faire un tour à la roue dentée ?

Le rapport de transmission est de   …………..

Combien faut-il de tours de la vis sans fin (tours de manivelle) pour faire un tour à la roue dentée ?

Le rapport de transmission est de   …………..

/2

/2

Y-a-t-il un rapport entre le nombre de dents de la roue dentée et le rapport de transmission ?

/2

Expliquer :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/0.5

Peut-on entraîner la roue dentée par la vis sans fin ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/0.5

Peut-on entraîner la vis sans fin par la roue dentée ?   		.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/2

Le système est-il réversible, pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/2

Quels intérêts présente le système vis sans fin/roue dentée ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/2

Citer des exemples d’application du système vis sans fin/roue dentée :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 3 : Réaliser différents montages

20 dents

10 dents

10/20 dents

En utilisant les roues dentées fournies (1 roue 10 dents,

1 roue 20 dents, 1 roue 10/20 dents) réaliser des

montages qui donnent des transmissions de :

1/5, 1/10, 1/20 et 1/40.

Indiquez le numéro de chacun des différents montages

dans le tableau ci-dessous

|  | RAPPORT DE TRANSMISSION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/5 | 1/10 | 1/20 | 1/40 |
| Nombre de tour de la roue dentée finale | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de tour de la Vis sans fin | 5 |  |  |  |
| Dessins des montages possibles pour chaque rapport de transmission voulu. |  |  |  |  |

/2

/7

/7

/3

1

2

3

4

5

6

7

8